MUSIDORA

Цифроаналоговый преобразователь

DMX512 в аналоговый сигнал 0..+10В (ШИМ)

Модель 3A-512

Модель 4A-512

Инструкция по эксплуатации

| # ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение: Масса (нетто): Масса (брутто): Размеры (В х Ш х Г): Рабочий диапазон температур: Управляющий вход DMX512: Управляющий выход: Управляющий сигнал: Выходной сигнал: Количество выходных каналов: Значение IP: Крепление: | 220V 50Hz 0,24 кг 0,31 кг 60 х 105 х 100 мм От +3 до +55°C Штыревой разъем 3 (8) вывода (2 шт) Контактор 4 вывода DMX 512/1990 0..+10В 3+1 IP21 DIN рейка |

ГОСТ Р                                                                    Краснодар, 2012 г.

# 1. Введение

Благодарим вас за покупку преобразователя DMX аналог на три (четыре) канала от торговой марки Мусидора ©.

| Основные особенности DMX преобразователя: - Для управления промышленными Частотными преобразователями - Управление по DMX 512 - Установка напряжения методом ШИМ - Управление тремя (четырьмя) независимыми каналами - 3 (4) канала DMX512 - Установка на DIN рейку - Максимальный ток каждого выхода до 20 мА - Выход 0..+10В - Простота подключения |  |
| --- | --- |
| Комплектация В комплектацию преобразователя DMX аналог - 1 преобразователь DMX512 в аналоговый сигнал - 1 кабель с 2-мя разъёмами для подключения DMX512 - 1 руководство пользователя |  |
| Дополнительные аксессуары |  |
| - Корпус с двумя разъемами XLR-3 (крепление на DIN рейку |  |
| - 2 кабеля соединительных по 1 метру с разъемами WF-3 и XLR-3 для подключения к стандартным устройствам DMX512 - DMX-заглушка 120 ОМ |  |

Примечание:

При покупке Цифроаналогового преобразователя требуйте проверки его работоспособности и качества работы. Проверяйте наличие в гарантийном  талоне руководства на устройство простановку  даты продажи и штампа магазина. Проверьте комплектность .

Если в зимнее время Цифроаналоговый преобразователь вносится в теплое помещение с улицы или из холодного помещения, то ему необходимо дать прогреться до комнатной температуры в течение 3-х часов.

Не включайте Цифроаналоговый преобразователь, если на него  попала жидкость или он был в условиях повышенной влажности до его полного высыхания. В процессе эксплуатации устройство необходимо оберегать от падений и ударов.

Перед использованием устройства необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Устройство допускается эксплуатировать в помещениях при температуре окружающей среды от +10’c до +30’c.

# 2. Правила эксплуатации

Внимание! Данное устройство предназначено только для профессионального использования. Не приступайте к работе  не ознакомившись с руководством по эксплуатации. Безопасность пользователя не гарантируется при неправильном обращении с устройством. Соблюдайте правила техники безопасности! Во избежание ожогов и поражения электрическим током запрещается производить подключение или изменение функций при включенном устройстве! Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед включением и установкой данных устройств питания. Соблюдайте приведенные ниже инструкции и обращайте внимание на все предупреждения в данном руководстве.

Защита от поражения электрическим током: - Отключайте устройство от электросети перед его установкой, демонтажем или обслуживанием. - Убедитесь в правильности всех подключений. - Используйте источники питания, соответствующие техническим нормам эксплуатации данного помещения. - Не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности. - Любое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным персоналом.

Предотвращение ожогов и пожаров - Обеспечьте наличие свободного пространства (50мм) вокруг устройства. - Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. - Не устанавливайте устройство в местах с едкой атмосферой, в огнеопасных или взрывоопасных местах. - Не модифицируйте устройство, не устанавливайте детали, не рекомендованные производителем. - Не эксплуатируйте устройство, если температура окружающего воздуха превышает 55°С. - Эксплуатируйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.

Меры предосторожности, связанные с возможным падением устройства - Убедитесь, что все внешние кожухи и монтажное оборудование надежно закреплены. - Не допускайте нахождения людей под местом проведения работ при установке/демонтаже устройства.

# 3. Установка

В этом разделе описывается установка Цифроаналогового преобразователя и его подключение.

3.1 Установка преобразователя DMX аналог

Цифроаналоговый преобразователь можно установить несколькими способами.

Его можно поставить на DIN рейку или установить при помощи монтажных отверстий.

3.2 Подключение к электросети

Убедитесь, что к электросети не подключены никакие другие устройства.

- Используйте сеть с выходным напряжением, совместимым с используемым устройством.

- Найдите 2-е клеммы на кабеле спереди устройства.

- Подключите кабель к сети 220В.

- Найдите разъем DMX512 спереди устройства и подключите его в линию.

- Найдите выходы 0..+10В и подключите к управляющим нагрузкам

* ВНИМАНИЕ! Если Вы используете частотные преобразователи, убедитесь, что все приемники имеют общую землю. В противном случае перед преобразователем необходимо использовать сплитер и каждый частотный преобразователь подключается к своему выходу преобразователя.

# 4.1 Управление DMX

- Убедитесь, что блок питания отключен от электросети.

- Подключите контроллер DMX 512 к используемому преобразователя DMX аналог  при помощи 3-х полюсного DMX-кабеля. Этот кабель необходимо подключить к выходу DMX-контроллера, и к входу DMX первого преобразователя DMX аналог. Убедитесь в правильности подключения DMX-контроллера, подключение описывается ниже. Вы можете подключить до 32 преобразователя DMX аналог или других DMX-устройств. Если вы хотите использовать более 32-х устройств под управлением DMX-контроллера, вам потребуется использовать активный DMX-сплитер и настроить каждый из его выходов, как описано выше.

| ФУНКЦИЯ | Данные + (горячий) | Данные – (холодный) | Земля (GND) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XLR 3 конт. | 3 | 2 | 1 |  |
| XLR 5 конт. | 3 | 2 | 1 |  |
| WF-3 конт. | 2 | 3 | 1 |  |

- Теперь необходимо задать Цифроаналогового преобразователя при помощи блока переключателей устройства. Для этого снимите защитную крышку установите пины устройства в соответствии с необходимым адресом.

Положения каждого переключателя приведены ниже (используется двоичная система задания адреса).

| Номер переключателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение переключателя | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | x |  |  | = вкл. |
| Адрес = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = выкл. |
| Адрес = 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Функции каналов:

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | Выход 0..+10В |
| 2 | 0-255 | Выход 0..+10В |
| 3 | 0-255 | Выход 0..+10В |

- Используйте DMX-заглушку 120 ОМ для выхода DMX последнего Цифроаналогового преобразователя.

- Включите питание Цифроаналогового преобразователя.

Подключение устройства к передающему устройству DMX512 и частотным регуляторам.

Габаритные размеры

Гарантийные обязательства.

Цифроаналоговый преобразователь соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ГОСТ Р (см. Декларацию о соответствии) при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации Цифроаналогового преобразователя составляет 5 лет со дня  продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и печати магазина в гарантийном талоне - гарантийный срок  исчисляется со дня выпуска Цифроаналогового преобразователя Изготовителем. Если Цифроаналоговый преобразователь был продан по безналичному расчету, гарантийный срок исчисляется от даты отпуска в товарной накладной. В течение гарантийного  срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт  изделия в случае нарушения работоспособности. Выполнение гарантийных обязательств производит торгующая фирма или производитель. Гарантийные обязательства не выполняются в случае неправильной эксплуатации прибора. Постарайтесь зарегистрировать Ваш новый продукт на сайте www.musidora.ru непосредственно после покупки и внимательно прочитайте гарантийные обязательства. Если Световой пульт куплен не у дилера, регистрация поможет Вам получить официальную гарантию на сайте компании www.musidora.ru. Для регистрации написать письмо на адрес musidora@rambler.ru и указать дату и место покупки. Мы хотим, чтобы при возникновении неисправности в Вашем пульте она была устранена как можно быстрее. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с дилером, у которого Вы приобрели это устройство. Если поблизости нет дилера, Вы можете обратиться непосредственно в наш филиал. Список с контактными адресами филиалов Вы найдёте в конце инструкции по эксплуатации или на сайте  www.musidora.ru. Спасибо.

Внесение изменений в конструктов осуществляется без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид прибора могут отличаться от содержащихся в документе технических данных или изображений Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков. ИП Богданов не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами и не имеют права связывать заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения ИП Богданов.

Свидетельство о приемке

Цифроаналоговый преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р (см. Декларацию о соответствии) и признано годным к эксплуатации.

Серийный номер не предусмотрен.

Дата выпуска август 2012 г.

Дата продажи _______________________________